УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
________________ /________________/
«___» ______________ 2026 г.

ПРОГРАММА ИНСТРУКТАЖА
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА

и инструкция по охране труда для системного администратора

| Организация | ____________________________________________ |
| --- | --- |
| Структурное подразделение | ____________________________________________ |
| Должность / профессия | Системный администратор |
| Регистрационный номер ИОТ | ИОТ-____/2026 |
| Вводится в действие | приказом от «___» __________ 2026 г. № ____ |
| Место применения | офисные помещения, рабочие места с ПК, серверные/кроссовые помещения, рабочие зоны с сетевым и периферийным оборудованием |

г. ____________________ 2026 г.

# Пояснительная записка

Документ подготовлен как готовый проект локального документа работодателя. Его можно использовать для проведения первичного и повторного инструктажа на рабочем месте, а также как инструкцию по охране труда для системного администратора. Перед утверждением документ рекомендуется сверить с фактическими условиями труда, результатами СОУТ, оценкой профессиональных рисков, перечнем применяемого оборудования и локальными актами организации.

Если системный администратор выполняет только офисную работу за ПК, разделы о серверных помещениях, монтажных работах, стремянках и переносе оборудования оставляют только в применимой части.

Если работник выполняет работы в электроустановках, такие работы допускаются только при наличии установленной группы по электробезопасности, соответствующего обучения, проверки знаний, организационных мероприятий и допуска к работам.

Если работник трудится дистанционно на собственном оборудовании, требования корректируются в соответствии с трудовым договором и локальными актами работодателя.

# 1. Основания разработки

Трудовой кодекс Российской Федерации, в части обязанностей работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда, а также обязанностей работника соблюдать требования охраны труда.

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем».

Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда».

СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», в части организации работ с персональными электронными вычислительными машинами и копировально-множительной техникой.

СанПиН 1.2.3685-21, в части гигиенических нормативов факторов среды обитания, применимых к освещенности, микроклимату, шуму и иным факторам рабочей среды.

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, в части, применимой к работам с электрооборудованием и электроустановками.

Эксплуатационная документация изготовителей применяемого оборудования: ПК, мониторов, серверов, источников бесперебойного питания, сетевого оборудования, принтеров, МФУ, средств пожаротушения и иной техники.

Результаты СОУТ и оценки профессиональных рисков на рабочих местах системных администраторов.

# 2. Программа первичного и повторного инструктажа на рабочем месте

## 2.1. Назначение программы

Программа предназначена для проведения первичного инструктажа при допуске системного администратора к самостоятельной работе и повторного инструктажа не реже сроков, установленных работодателем и правилами обучения по охране труда. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа с учетом изменений условий труда, оборудования и локальных требований.

## 2.2. Категории инструктируемых работников

новые работники, принятые на должность системного администратора;

работники, переведенные на должность системного администратора или допущенные к новым видам работ;

практиканты, стажеры и командированные лица, выполняющие работы системного администрирования на территории работодателя;

иные работники, которым поручены работы с серверным, сетевым, периферийным или офисным компьютерным оборудованием.

## 2.3. Кто проводит инструктаж

Инструктаж проводит непосредственный руководитель работника, руководитель работ, специалист по охране труда или иной уполномоченный приказом работник, прошедший обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда. При необходимости привлекаются специалисты по электробезопасности, пожарной безопасности, эксплуатации зданий и ИТ-инфраструктуры.

## 2.4. Учебно-тематический план

| № | Тема | Основное содержание | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения о рабочем месте | Рабочая зона системного администратора, офисные помещения, серверные/кроссовые, маршруты эвакуации, места размещения аптечек, огнетушителей, аварийных выключателей и средств связи. | Устный опрос |
| 2 | Опасные и вредные факторы | Электрический ток, перегрузка зрения, статическая нагрузка, неудобная рабочая поза, кабели и препятствия на полу, шум, микроклимат, пыль, нагрев оборудования, работы с ИБП и аккумуляторами, пожарная опасность. | Устный опрос |
| 3 | Требования перед началом работы | Осмотр рабочего места, проверка кабелей, розеток, исправности ПК, монитора, периферии, вентиляции, освещения, серверной стойки и доступа к оборудованию. | Практический показ |
| 4 | Безопасные приемы работы за ПК | Организация рабочего места, положение монитора, клавиатуры и кресла, чередование работы и отдыха, безопасное подключение устройств, запрет ремонта под напряжением. | Устный опрос |
| 5 | Работы с серверным и сетевым оборудованием | Доступ в серверные, поддержание проходов, работа со стойками, кабельным хозяйством, ИБП, запрет перегрузки розеток и удлинителей, порядок перемещения оборудования. | Практический показ |
| 6 | Работы с оргтехникой и расходными материалами | Безопасная эксплуатация принтеров, МФУ, картриджей, тонера; запрет вскрытия узлов, находящихся под напряжением или высокой температурой. | Устный опрос |
| 7 | Пожарная безопасность и аварийные ситуации | Действия при запахе гари, искрении, перегреве, задымлении, пожаре, утечке воды, поражении электрическим током, травме работника, сбое инженерных систем. | Решение ситуационной задачи |
| 8 | Оказание первой помощи | Вызов помощи, прекращение воздействия опасного фактора, помощь при поражении электрическим током, ожогах, ушибах, порезах, ухудшении самочувствия. | Устный опрос |
| 9 | Порядок завершения работы | Безопасное выключение оборудования, приведение рабочего места в порядок, сообщение о неисправностях, хранение носителей, закрытие доступа в серверные. | Практический показ |
| 10 | Регистрация инструктажа | Проверка усвоения требований, подпись инструктируемого и инструктирующего в журнале или листе инструктажа. | Запись в журнале |

## 2.5. Порядок проведения инструктажа

Инструктирующий знакомит работника с рабочим местом, маршрутами эвакуации, местами расположения аптечки, огнетушителей, аварийных выключателей и средств связи.

Работнику разъясняют опасные и вредные производственные факторы, которые могут возникать при работе с ПК, серверным, сетевым и периферийным оборудованием.

Работнику показывают безопасный порядок включения, эксплуатации и выключения оборудования, порядок подключения периферии и запрет самостоятельного ремонта оборудования под напряжением.

Работнику разъясняют действия при авариях, пожаре, поражении электрическим током, травмах, запахе гари, перегреве, задымлении и иных нештатных ситуациях.

Инструктирующий проверяет усвоение требований устным опросом, практическим показом или ситуационными вопросами.

Результат инструктажа фиксируется в журнале регистрации инструктажей или в листе проведения инструктажа с подписью инструктируемого и инструктирующего.

## 2.6. Контрольные вопросы для проверки знаний

Какие действия необходимо выполнить перед началом работы за компьютером?

Какие признаки неисправности оборудования требуют прекращения работы?

Можно ли подключать оборудование к поврежденной розетке или удлинителю?

Почему запрещается вскрывать блок питания, ИБП или системный блок при подключенном питании?

Как действовать при запахе гари, искрении или перегреве оборудования?

Как организовать кабели, чтобы исключить спотыкание и повреждение изоляции?

Какие требования нужно соблюдать при работе в серверной или кроссовой?

Что делать при срабатывании пожарной сигнализации?

Как оказать первую помощь при поражении электрическим током?

Какие сведения вносятся в журнал регистрации инструктажа?

# 3. Инструкция по охране труда для системного администратора

## 3.1. Общие требования охраны труда

К самостоятельной работе системным администратором допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте, инструктаж по пожарной безопасности, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проверку знания требований охраны труда в установленном работодателем порядке, а также инструктаж по электробезопасности с присвоением соответствующей группы, если это требуется характером выполняемых работ.

Системный администратор обязан соблюдать требования настоящей инструкции, локальных нормативных актов работодателя, инструкции по пожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка, требования эксплуатационной документации оборудования и распоряжения непосредственного руководителя, не противоречащие требованиям охраны труда.

Работник обязан применять безопасные методы работы, поддерживать порядок на рабочем месте, не допускать загромождения проходов и эвакуационных выходов, немедленно сообщать руководителю о неисправностях оборудования, повреждении кабелей, розеток, вилок, удлинителей, сетевых фильтров, ИБП, признаках перегрева, запахе гари, искрении, задымлении, травмах и иных происшествиях.

Работник не должен выполнять работы, не порученные работодателем, а также работы повышенной опасности без обучения, допуска, наряда-допуска или распоряжения, если такие требования установлены для соответствующих работ.

При работе с электрооборудованием запрещается выполнять ремонт, вскрытие блоков питания, ИБП, распределительных щитов, розеток и иных токоведущих частей, если работник не имеет соответствующей квалификации, группы по электробезопасности и допуска к таким работам.

При работе с персональными компьютерами на базе плоских экранов площадь на одно постоянное рабочее место должна быть не менее 4,5 кв. м, а оснащение светопроницаемых конструкций и оконных проемов должно позволять регулировать параметры световой среды в помещении.

Рабочее место должно быть организовано так, чтобы монитор, клавиатура, мышь, кресло, стол, освещение, проходы и кабели не создавали излишнего зрительного напряжения, неудобной позы, риска падения, спотыкания, поражения электрическим током или возгорания.

Работник должен знать места расположения аптечки первой помощи, огнетушителей, ручных пожарных извещателей, аварийных выходов, схем эвакуации, средств связи и порядок вызова экстренных служб.

## 3.2. Возможные опасные и вредные факторы

поражение электрическим током при повреждении изоляции, неисправности розеток, вилок, блоков питания, ИБП, сетевых фильтров или при неправильном подключении оборудования;

пожарная опасность вследствие перегрева оборудования, короткого замыкания, перегрузки электросети, нарушения вентиляции, неисправности ИБП или сетевых фильтров;

повышенная зрительная нагрузка, статическое напряжение мышц шеи, спины, кистей и предплечий при длительной работе за ПК;

неблагоприятные параметры микроклимата, недостаточная или избыточная освещенность, шум от серверного и офисного оборудования;

риск падения, спотыкания и травмирования при неупорядоченном размещении кабелей, коробок, оборудования и расходных материалов;

риск травмирования при перемещении системных блоков, серверов, мониторов, ИБП, коробок с оборудованием и иных грузов;

ожоги от нагретых элементов оборудования, узлов печати, ламп и иных поверхностей;

воздействие пыли и тонера при неаккуратном обращении с картриджами и расходными материалами;

повышенный риск травмирования при работах на стремянке, под потолком, в кабельных каналах, серверных стойках и ограниченных пространствах;

психоэмоциональное напряжение при аварийных сбоях, срочных восстановительных работах и работе с пользователями.

## 3.3. Средства индивидуальной защиты и дополнительные средства безопасности

Для обычной офисной работы за ПК специальные СИЗ, как правило, не требуются, если иное не установлено результатами СОУТ, ОПР и локальными нормами работодателя.

При работах в серверных, кроссовых, при перемещении тяжелого оборудования или монтаже кабелей применяются СИЗ и вспомогательные средства, определенные работодателем: перчатки для защиты рук от механических воздействий, антистатический браслет или коврик при обслуживании чувствительных компонентов, защитная обувь при перемещении тяжелого оборудования, исправная стремянка, инструмент с изолированными рукоятками при работах, где это допустимо и предусмотрено инструкцией.

Средства пожаротушения, аптечка первой помощи, аварийное освещение и средства связи должны быть доступны и исправны. Использование огнетушителя допускается только при отсутствии угрозы жизни и здоровью работника.

## 3.4. Требования охраны труда перед началом работы

Осмотреть рабочее место, убрать лишние предметы, убедиться в свободном доступе к проходам, выключателям, средствам пожаротушения и эвакуационным выходам.

Проверить устойчивость стола, кресла, монитора, системного блока, периферийного оборудования и отсутствие предметов, которые могут упасть или перекрыть вентиляционные отверстия.

Убедиться в отсутствии повреждений кабелей, вилок, розеток, удлинителей, сетевых фильтров, ИБП и корпусов оборудования.

Проверить, что кабели уложены так, чтобы исключить натяжение, защемление, перегиб, повреждение изоляции, спотыкание работников и затруднение эвакуации.

Убедиться, что вентиляционные отверстия оборудования не перекрыты, оборудование не стоит на неустойчивой поверхности, рядом нет емкостей с жидкостью, легко воспламеняющихся материалов и посторонних предметов.

Проверить достаточность освещения, при необходимости отрегулировать жалюзи, шторы или местное освещение так, чтобы исключить блики на экране и слепящее действие света.

При работе в серверной или кроссовой убедиться в наличии допуска, исправности освещения, нормальной работе вентиляции/охлаждения, отсутствии воды, посторонних запахов, дыма, перегрева, загромождения проходов и повреждения кабельных трасс.

При необходимости перемещения оборудования оценить массу и габариты груза, подготовить безопасный маршрут, использовать тележку или помощь второго работника при превышении безопасной массы для ручного перемещения.

## 3.5. Запрещается приступать к работе, если выявлены

повреждение изоляции кабеля, вилки, розетки, удлинителя, сетевого фильтра, ИБП или корпуса оборудования;

искрение, запах гари, дым, следы оплавления, перегрев, посторонние звуки, нестабильная работа оборудования;

попадание воды или иной жидкости на оборудование, кабели, розетки, пол в зоне электрооборудования;

неисправность системы вентиляции/охлаждения в серверной при признаках перегрева оборудования;

отсутствие допуска к работам, требующим специального обучения, группы по электробезопасности или разрешения руководителя;

загромождение проходов, эвакуационных выходов, доступа к огнетушителям, электрощитам и аварийным выключателям;

неисправность стремянки, инструмента, средств защиты или отсутствие необходимых СИЗ для конкретного вида работ.

## 3.6. Требования охраны труда во время работы

Выполнять только порученную работу и использовать оборудование по назначению в соответствии с эксплуатационной документацией.

Соблюдать безопасную рабочую позу: держать спину с опорой, располагать монитор перед собой, не допускать длительного напряжения кистей и шеи, рационально чередовать работу и перерывы.

Не прикасаться мокрыми руками к электрическим вилкам, розеткам, кабелям, корпусам оборудования и сетевым фильтрам.

Не допускать попадания жидкости, металлических предметов, канцелярских скрепок, пыли и посторонних предметов внутрь оборудования.

Не накрывать работающие системные блоки, серверы, мониторы, ИБП, сетевые коммутаторы, маршрутизаторы и иные устройства материалами, ухудшающими теплоотвод.

Не подключать последовательно несколько удлинителей или сетевых фильтров, не перегружать розетки, не использовать самодельные переходники и неисправные кабели.

Подключение и отключение периферийных устройств, серверов, сетевого оборудования и ИБП выполнять в порядке, предусмотренном эксплуатационной документацией и локальными процедурами работодателя.

Работы внутри системного блока, замена комплектующих и обслуживание оборудования выполнять только после штатного выключения, отключения от сети питания и принятия мер против случайного включения, если иное не предусмотрено безопасной технологией и не поручено обученному работнику.

При обслуживании серверных стоек не выдвигать одновременно несколько тяжелых серверов или блоков, чтобы исключить опрокидывание стойки; не становиться на полки, кабельные лотки или элементы стойки.

При прокладке и маркировке кабелей поддерживать порядок, применять кабельные органайзеры, не допускать натяжения кабеля, повреждения изоляции, перекрытия вентиляции и препятствий в проходах.

При работе на стремянке пользоваться только исправной устойчивой стремянкой; не вставать на верхнюю ступень, если конструкцией это не предусмотрено; не работать с инструментом и оборудованием, удерживая равновесие одной рукой в неустойчивом положении.

При обращении с картриджами, тонером и расходными материалами избегать рассыпания тонера, не вдыхать пыль, не допускать попадания тонера в глаза и на кожу, не использовать пылесосы и методы очистки, запрещенные производителем.

Не оставлять оборудование, находящееся в аварийном состоянии, без присмотра, если оно создает риск пожара, поражения электрическим током или повреждения имущества; при необходимости обесточить его безопасным способом.

Не принимать пищу и напитки над клавиатурой, рядом с розетками, серверами, ИБП, МФУ и другим электрооборудованием.

Немедленно сообщать руководителю и ответственным лицам о несчастных случаях, микротравмах, неисправностях, нарушениях охраны труда и пожарной безопасности.

## 3.7. Дополнительные требования при работах в серверных и кроссовых помещениях

Входить в серверные и кроссовые помещения только при наличии права доступа и служебной необходимости.

Не изменять схемы электропитания, заземления, ИБП, распределения нагрузки и пожарной автоматики без разрешения ответственных лиц.

Сохранять свободными технологические проходы, двери, доступ к стойкам, электрощитам, средствам пожаротушения, датчикам и аварийным выключателям.

Не хранить в серверной упаковку, бумагу, горючие материалы, личные вещи, пищу и жидкости.

При повышении температуры, отказе кондиционирования, запахе гари, задымлении, протечке воды или срабатывании сигнализации действовать по аварийному порядку и немедленно сообщать руководителю.

## 3.8. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

При появлении запаха гари, дыма, искрения, хлопков, посторонних звуков, сильного нагрева корпуса или кабелей немедленно прекратить работу, безопасно отключить оборудование от питания, если это не создает угрозы жизни, сообщить руководителю и ответственному за электрохозяйство/эксплуатацию.

При пожаре или задымлении немедленно сообщить по установленным номерам, включить ручной пожарный извещатель при наличии, предупредить находящихся рядом работников, приступить к эвакуации. Тушение выполнять только при начальной стадии пожара, наличии исправного средства пожаротушения, отсутствии угрозы жизни и понимании безопасного способа применения огнетушителя.

При поражении работника электрическим током немедленно прекратить воздействие тока: отключить питание выключателем, автоматом или вынуть вилку, если это безопасно. Не касаться пострадавшего голыми руками до снятия напряжения. Вызвать скорую помощь и приступить к первой помощи в пределах имеющихся знаний и навыков.

При попадании воды на электрооборудование, розетки или пол в зоне электропитания не наступать в мокрую зону, не касаться оборудования, сообщить руководителю, ограничить доступ и обеспечить отключение питания ответственным лицом.

При травме, ухудшении самочувствия, ожоге, порезе, ушибе или падении прекратить работу, сообщить руководителю, вызвать медицинскую помощь при необходимости, оказать первую помощь пострадавшему.

При аварийном отключении электропитания, сбое ИБП, отказе охлаждения серверной или иных инженерных систем действовать по утвержденной аварийной инструкции, не выполнять переключения и работы в электроустановках без допуска.

До прибытия ответственных лиц по возможности принять меры по сохранению обстановки происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью работников и не ведет к аварии или пожару.

## 3.9. Требования охраны труда по окончании работы

Завершить работу с программами и информационными системами в установленном порядке, сохранить служебные данные согласно локальным правилам информационной безопасности.

Выключить оборудование в штатной последовательности: завершить работу программ, выключить компьютер/сервер или периферийное устройство согласно регламенту, отключить периферийные устройства, если это предусмотрено, убедиться в прекращении работы нагревающихся узлов.

Не отключать серверы, сетевое оборудование, ИБП, системы хранения и оборудование, работающее круглосуточно, без разрешения руководителя или согласно утвержденному регламенту.

Привести рабочее место в порядок: убрать инструменты, расходные материалы, кабели, упаковку, носители информации, освободить проходы и доступ к средствам пожаротушения.

Закрыть доступ в серверные, кроссовые и помещения с ограниченным доступом в установленном порядке.

Сообщить руководителю или ответственному лицу о выявленных неисправностях, повреждениях, аварийных событиях, необходимости ремонта, замены кабелей, сетевых фильтров, ИБП, вентиляции или освещения.

# 4. Краткая памятка для устного инструктажа

Не работайте на неисправном оборудовании и не подключайте его к поврежденным розеткам или кабелям.

Не вскрывайте блоки питания, ИБП, электрощиты и другие токоведущие части без допуска.

Держите рабочее место, кабели и проходы в порядке; не перекрывайте вентиляцию оборудования.

Не ставьте напитки и емкости с жидкостью рядом с ПК, сервером, МФУ, розетками и ИБП.

При запахе гари, дыме, искрении, перегреве или попадании воды прекратите работу, безопасно обесточьте оборудование и сообщите руководителю.

При пожаре предупредите людей, вызовите помощь, эвакуируйтесь; тушите только начальный очаг и только без риска для жизни.

При поражении током сначала отключите питание, затем оказывайте первую помощь и вызывайте скорую помощь.

Фиксируйте прохождение инструктажа подписью в журнале или листе инструктажа.

# 5. Порядок пересмотра, изменения и хранения

Инструкция пересматривается в сроки, установленные работодателем, а также внепланово при изменении условий труда, внедрении новой техники или технологии, изменении нормативных требований, результатах расследования несчастного случая, профзаболевания или аварии, а также по требованию надзорных органов.

Изменения оформляются приказом или новой редакцией инструкции. Работники должны быть ознакомлены с изменениями до допуска к самостоятельной работе в измененных условиях.

Оригинал утвержденной инструкции хранится в установленном работодателем месте, копия или электронная версия предоставляется подразделению и работникам для ознакомления.

# Приложение 1. Лист ознакомления работников с инструкцией

| № | Ф.И.О. работника | Должность | Дата ознакомления | Подпись работника | Подпись инструктирующего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

# Приложение 2. Форма записи о проведении инструктажа

| Дата | Вид инструктажа | Причина / основание | Ф.И.О. инструктируемого | Должность | Ф.И.О. инструктирующего | Подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первичный / повторный / внеплановый / целевой |  |  | Системный администратор |  |  |

# Приложение 3. Лист согласования

| Должность | Ф.И.О. | Замечания / согласовано | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Специалист по охране труда |  |  |  |  |
| Руководитель подразделения |  |  |  |  |
| Ответственный за электрохозяйство |  |  |  |  |
| Представитель работников / профсоюза при наличии |  |  |  |  |