Лабораторная работа № 13

«Знакомство с протоколом SNMP»

Цель работы: Ознакомление с протоколом SNMP и программными утилитами (net-snmp) для работы с ним.

Ход работы.

1.  Установить соединение с хостом 10.3.33.102 по протоколу SSH(логин – test, пароль -123). Для соединения использовать программу PuTTY.

2.  Ознакомиться с утилитой snmpwalk , входящую в программный комплекс net-snmp, c помощью команды man.

>man snmpwalk

3.  Выведите на экран все дерево объектов MIB для данного хоста.

>snmpwalk –c public –v 1 127.0.0.1

4.  Чередуя префиксы (system, if, tcp, udp, ip и т. д.) ознакомьтесь с отдельными группами объектов MIB для данного хоста.

Например >snmpwalk –c public –v 1 127.0.0.1 ip

5.  Получив навык использования утилиты snmpwalk выясните для данного хоста: его имя, географическое расположение, кол-во сетевых интерфейсов (для каждого установить его тип, описание, состояние, физический адрес, ip-адрес и маску подсети, если есть), сетевой маршрут по умолчанию.

6.  Найденную информацию, подтвержденную выводом команды snmpwalk, оформить в виде отчета.

BitVise SSH