Лабораторная работа № 9 «Исследование использования точки доступа»

Цель работы:

Изучение структуры стенда, способов коммутации его составляющих. Получение навыков использования базовых утилит мониторинга беспроводной сети. Изучение основных принципов беспроводной связи.

Изучаемые технологии:

Сети Ad-Hoc. Инфраструктура «точка доступа».

Порядок выполнения работы:

1. Постройте топологию, показанную на рисунке 2 (режим инфраструктуры).

2. После включения точки доступа восстановите заводские настройки.

3. Используя меню настройки включите режим «точка доступа» (Mode: Access point).\

4. С помощью утилиты ping проверьте связь каждой рабочей станции со остальными.

5. Определите параметры узлов созданной сети. На рисунке 2 отметьте IP- и MAC-адреса машин и точки доступа.

6. С помощью утилиты настройки точки доступа определите идентификатор сети SSID. Запишите его под рисунком.

+

Рисунок 2. Режим инфраструктуры «точка доступа».

7. Установите для точки доступа 10 канал передачи данных. Все устройства в одной и той же сети должны использовать один и тот же канал передачи.

8. Изучить параметры на вкладке WirelessAdvanced.