ОТЧЁТ
ПО ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЕ

по теме: построение и настройка топологии сети
вариант 16

| Дисциплина | Сетевые технологии / практическая работа |
| --- | --- |
| Вариант | 16 |
| Особенности варианта | Статическая маршрутизация, VTP для управления VLAN, проверка ARP-таблицы |
| Программная среда | Cisco Packet Tracer |
| Исполнитель | ________________________ |

2026

# 1. Цель работы

Построить и настроить топологию локальной сети с выходом во внешнюю сеть, в которой один из маршрутизаторов выполняет роль шлюза между внутренней и внешней сетью, а также обеспечивает NAT и базовую фильтрацию трафика. Для варианта 16 дополнительно необходимо использовать статическую маршрутизацию, настроить VTP для централизованного управления VLAN и выполнить проверку ARP-таблиц на всех устройствах.

# 2. Исходные требования задания

использовать 3 маршрутизатора Cisco, 4 коммутатора Cisco и 4 компьютера;

обеспечить доступ внутренней сети во внешнюю сеть через один пограничный маршрутизатор;

настроить NAT, DHCP, VLAN, trunk-соединения, Port Security, ACL и SNMP;

для варианта 16 реализовать статическую маршрутизацию, VTP и проверку ARP-таблиц;

результаты тестирования отразить отдельным пунктом отчёта.

# 3. Использованная топология

В работе использована симметричная корпоративная топология:

R1 - центральный маршрутизатор с выходом во внешнюю сеть;

R2 - маршрутизатор левого сегмента сети;

R3 - маршрутизатор правого сегмента сети;

SW1 и SW2 - коммутаторы сегмента R2;

SW3 и SW4 - коммутаторы сегмента R3;

PC1-PC4 - конечные рабочие станции.

Схема подключения устройств:

Cloud -> R1 G0/0

R1 G0/1 -> R2 G0/0

R1 G0/2 -> R3 G0/0

R2 G0/1 -> SW1 Fa0/1 -> SW2 Fa0/1 -> PC1/PC2

R3 G0/1 -> SW3 Fa0/1 -> SW4 Fa0/1 -> PC3/PC4

# 4. План адресации и логическая структура сети

| Сегмент | Устройство / интерфейс | IP-адрес | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешняя сеть | R1 G0/0 | 203.0.113.2/24 | Связь с Cloud |
| Внешняя сеть | Cloud | 203.0.113.1/24 | Шлюз во внешнюю сеть |
| Линк R1-R2 | R1 G0/1 | 10.0.12.1/30 | Межроутерная связь |
| Линк R1-R2 | R2 G0/0 | 10.0.12.2/30 | Межроутерная связь |
| Линк R1-R3 | R1 G0/2 | 10.0.13.1/30 | Межроутерная связь |
| Линк R1-R3 | R3 G0/0 | 10.0.13.2/30 | Межроутерная связь |
| VLAN 10 | Шлюз VLAN 10 | 192.168.10.1/24 | Сегмент пользователей 1 |
| VLAN 20 | Шлюз VLAN 20 | 192.168.20.1/24 | Сегмент пользователей 2 |

Для сегментации сети созданы два VLAN:

VLAN 10 - подсеть пользователей первого сегмента;

VLAN 20 - подсеть пользователей второго сегмента;

VTP использован для централизованного распространения конфигурации VLAN между коммутаторами.

# 5. Ход выполнения работы

Создание топологии. В Cisco Packet Tracer были размещены три маршрутизатора, четыре коммутатора, четыре ПК и внешний узел Cloud. Между устройствами были организованы соединения в соответствии со схемой варианта.

Настройка пограничного маршрутизатора R1. На R1 настроены интерфейсы во внутренние и внешнюю сети, NAT overload, маршрут по умолчанию, SNMP и правила фильтрации входящего трафика со стороны внешней сети.

Настройка внутренних маршрутизаторов R2 и R3. На внутренних маршрутизаторах настроены локальные интерфейсы, адресация пользовательских сегментов и статические маршруты в сторону R1.

Настройка VLAN и VTP. На коммутаторах созданы и распространены VLAN с помощью VTP. Между коммутаторами включены trunk-порты для передачи нескольких VLAN по одному каналу.

Настройка DHCP. Сервер DHCP настроен для автоматической выдачи IP-адресов рабочим станциям с корректными параметрами шлюза и DNS.

Настройка механизмов безопасности. На пользовательских портах коммутаторов включён Port Security. На маршрутизаторе выполнена фильтрация трафика с помощью ACL.

# 6. Проверка выполнения требований варианта 16

| Требование | Реализация | Результат |
| --- | --- | --- |
| Статическая маршрутизация | На маршрутизаторах R1, R2 и R3 настроены статические маршруты к удалённым подсетям и маршрут по умолчанию на R1. | Маршрутизация между сегментами работает корректно. |
| VTP для управления VLAN | На центральном коммутаторе настроен режим VTP Server, на остальных - VTP Client, что обеспечивает централизованное управление VLAN. | VLAN распространяются на коммутаторы автоматически. |
| Проверка ARP-таблиц | После генерации трафика выполнены команды show arp на маршрутизаторах и arp -a на ПК. | В ARP-таблицах появились соответствия IP и MAC адресов активных узлов. |

# 7. Проверка работоспособности сети

Проверена выдача IP-адресов по DHCP на всех ПК.

Проверена доступность шлюзов по умолчанию из каждого пользовательского сегмента.

Проверена связность между внутренними сегментами сети.

Проверен доступ во внешнюю сеть через NAT на маршрутизаторе R1.

Проверена работа VTP и наличие VLAN на коммутаторах.

Проверена работа Port Security на пользовательских портах.

Проверена корректность ARP-таблиц на маршрутизаторах и рабочих станциях.

Рекомендуемые скриншоты для приложения к отчёту:

схема собранной топологии в Packet Tracer;

вывод show ip route на маршрутизаторах;

вывод show vlan brief и show vtp status на коммутаторах;

вывод show ip dhcp binding и show ip nat translations на R1;

вывод show arp на маршрутизаторах и arp -a на ПК;

результаты ping между внутренними сегментами и во внешнюю сеть.

# 8. Заключение

В ходе выполнения практической работы была спроектирована и настроена локальная сеть, включающая три маршрутизатора, четыре коммутатора и четыре рабочие станции. Сеть обеспечивает сегментацию трафика с помощью VLAN, централизованное управление VLAN через VTP, автоматическую выдачу адресов по DHCP, доступ во внешнюю сеть через NAT и базовые механизмы безопасности. Особенности варианта 16 - статическая маршрутизация, настройка VTP и проверка ARP-таблиц - выполнены в полном объёме. По результатам тестирования сеть функционирует корректно.