Тема: Построение и настройка топологии сети в эмуляторе GNS3.

Время выполнения: 72 академических часа.

Задание:

Создать топологию локальной сети, где один из роутеров служит шлюзом между внутренней и внешней сетями, обеспечивает доступ к внешней сети для других роутеров, и имеет настроенный фаервол для защиты сети. Топология должна соответствовать следующим требованиям:

Общие требования:

1. Оборудование:

- Использовать 3 роутера, 4 коммутатора и 4 компьютера.

- Роутеры: Cisco

- Коммутаторы: Cisco

- Компьютеры: PC.

2. Масштабируемость:

- Топология должна быть масштабируемой и соответствовать реальным условиям корпоративной сети.

3. Роутинг и внешний доступ:

- Один из роутеров должен иметь выход во внешнюю сеть (например, Интернет) и служить шлюзом для всех остальных роутеров.

- Настроить NAT (Network Address Translation) для обеспечения доступа внутренней сети к внешней.

4. Настройка фаервола:

- На роутере, обеспечивающем связь между внутренней и внешней сетью, настроить фаервол для защиты сети:

- Разрешить только необходимый трафик (например, HTTP, HTTPS, SSH).

- Запретить несанкционированный входящий трафик.

- Настроить правила для фильтрации исходящего трафика.

5. DHCP:

- Настроить сервер DHCP для автоматической выдачи IP-адресов устройствам внутри сети.

- Убедиться, что все устройства получают правильные параметры (IP-адрес, шлюз по умолчанию, DNS).

6. VLAN:

- Разделить сегменты сети с помощью VLAN.

- Настроить trunk-соединения между коммутаторами для передачи нескольких VLAN через один канал.

- Создать минимум два разных VLAN.

7. Безопасность:

- Обеспечить безопасную передачу информации в локальной сети:

- Включить функцию Port Security на коммутаторах.

- Настроить ACL (Access Control Lists) для ограничения доступа между VLAN или определенными устройствами.

8. Базовые протоколы и технологии:

- Использовать базовые протоколы маршрутизации, такие как RIP, EIGRP или OSPF.

- Настроить статические маршруты при необходимости.

- Использовать протокол VTP (VLAN Trunking Protocol) для управления VLAN.

9. ARP таблица:

- Проверить содержимое ARP-таблицы на всех устройствах.

10. SNMP протокол:

- Настроить SNMP (Simple Network Management Protocol) для мониторинга состояния сети.

- Настроить SNMP-сообщения для получения уведомлений об ошибках или изменениях в сети.

11. Тестирование сети (результаты отобразить в отчете отдельным пунктом с описанием скриншотов):

- Протестировать работоспособность всей сети:

- Проверить возможность взаимодействия между устройствами внутри сети.

- Проверить доступ к внешней сети через NAT.

- Проверить работу DHCP, VLAN, безопасности, фаервола и других настроенных служб.

Варианты заданий:

Каждый студент выбирает свой вариант согласно списку. Для каждого варианта указаны особенности конфигурации сети.

| Вариант | Особенности конфигурации |
| --- | --- |
| 1 | Использовать протокол маршрутизации RIP. Настроить 2 VLAN |
| 2 | Использовать протокол маршрутизации EIGRP. Настроить 3 VLAN |
| 3 | Использовать протокол маршрутизации OSPF. Настроить 2 VLAN |
| 4 | Использовать статическую маршрутизацию. Настроить 3 VLAN |
| 5 | Использовать протокол маршрутизации RIP. Настроить Port Security на всех коммутаторах |
| 6 | Использовать протокол маршрутизации EIGRP. Настроить ACL для ограничения доступа к внешней сети |
| 7 | Использовать протокол маршрутизации EIGRP. Настроить 4 VLAN и добавить дополнительный сервер SNMP |
| 8 | Использовать статическую маршрутизацию. Настроить фаервол для разрешения только HTTP-трафика |
| 9 | Использовать протокол маршрутизации RIP. Настроить VTP для управления VLAN |
| 10 | Использовать протокол маршрутизации EIGRP. Настроить Port Security и ACL одновременно |
| 11 | Использовать протокол маршрутизации OSPF. Настроить 4 VLAN и проверить ARP-таблицу на всех устройствах |
| 12 | Использовать статическую маршрутизацию. Настроить SNMP и проверить работоспособность сети без использования NAT |
| 13 | Использовать протокол маршрутизации RIP. Настроить 3 VLAN и добавить второй сервер DHCP |
| 14 | Использовать протокол маршрутизации EIGRP. Настроить Port Security и SNMP одновременно |
| 15 | Использовать протокол маршрутизации OSPF. Настроить ACL для разрешения только SSH-трафика |
| 16 | Использовать статическую маршрутизацию. Настроить VTP для управления VLAN и проверить ARP-таблицу |
| 17 | Использовать протокол маршрутизации RIP. Настроить фаервол для разрешения только HTTPS-трафика |
| 18 | Использовать протокол маршрутизации OSPF. Настроить SNMP для мониторинга всех устройств |
| 19 | Использовать протокол маршрутизации OSPF. Настроить Port Security и проверить работоспособность без NAT |
| 20 | Использовать статическую маршрутизацию. Настроить ACL для ограничения доступа к внутренним VLAN |
| 21 | Использовать протокол маршрутизации RIP. Настроить SNMP и проверить ARP-таблицу на всех устройствах |
| 22 | Использовать протокол маршрутизации EIGRP. Настроить 3 VLAN и добавить второй сервер DHCP |
| 23 | Использовать протокол маршрутизации OSPF. Настроить Port Security и SNMP одновременно |
| 24 | Использовать статическую маршрутизацию. Настроить фаервол для разрешения только FTP-трафика |